Pagina 120

HFD PAR ART LID

51 06 01 Teelgrond

In een RAW-bestek hebben deel 2.2 (Werkomschrijvingen) en deel 3 (Bepalingen) een duidelijke samenhang, maar ook elk een eigen functie.

Deel 2.2 – Werkomschrijvingen

Hierin staat wat de aannemer precies moet uitvoeren.
Denk aan:

- Omschrijving van werkzaamheden

- Materialen en hoeveelheden

- Technische eisen per post

- Resultaatverplichtingen

- Verwijzingen naar normen

Dit is dus de inhoud van het werk.

Deel 3 – Bepalingen

Hierin staat onder welke voorwaarden het werk moet worden uitgevoerd.
Denk aan:

- Planning en termijnen

- Keuringen en beproevingen

- Kwaliteitsborging

- Administratieve verplichtingen

- Veiligheid en milieu

- Verrekening van meer- en minderwerk

- Boetes en sancties

Dit zijn de spelregels en randvoorwaarden.

De relatie tussen beide:

Deel 2.2 en deel 3 vullen elkaar aan:

- Deel 2.2 zegt:

"Lever en verwerk 500 m² asfalt van type X volgens norm Y."

- Deel 3 zegt bijvoorbeeld:

"De aannemer moet vooraf een werkplan indienen, keuringen uitvoeren en opleveren binnen 10 werkdagen."

Samen vormen ze dus:

Wat moet ik maken? + Hoe en onder welke voorwaarden moet ik dat doen?

Samenvatting in één zin

Deel 2.2 bepaalt de technische inhoud van het werk, deel 3 bepaalt de contractuele en procesmatige voorwaarden waaronder dat werk moet worden uitgevoerd.

Deel 2.2 = prestatie

Deel 3 = kwaliteit, toetsing en eisen

## Situatie Weebosch

Er moet teelgrond worden geleverd en verwerkt in plantvak haag

## Deel 2.2 – Werkomschrijving (wat moet je leveren/doen?)

Dit beschrijft de prestatie en hoeveelheid, maar nog vrij algemeen over kwaliteit.

## Deel 3 – Bepalingen (waar staat dan de kwaliteit?)

In deel 3 staat de bepaling:

👉 Dit zijn dus de kwalitatieve eisen en controle-eisen, vastgelegd in deel 3.

Hoe werken ze samen?

Deel 2.2 zegt:

"Lever 815 m³ teelaarde en breng die aan."

Deel 3 zegt:

"Die teelaarde moet aan déze kwaliteitscriteria voldoen en zo wordt dat gecontroleerd."

Als de aannemer slechte grond levert, kan de opdrachtgever zeggen:

“Afkeuren, want het voldoet niet aan artikel 51 06 01 uit deel 3.”